- 6、便携式离心机

1、体积小巧、拉杆箱一体式设计、耗电量低、适配便携式移动电源、便于现场操作。

2、操作简单，一键式操作，免维护。

3、独有的腔体设计，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂，具有很好的防潮效果。

4、离心腔腔内与盖子风道形成循环风道系统，使整个腔体、电机等部件保持极好的散热作用，提高整机的稳定性能及高可靠性。

5、风道结构采用独创的半圆弧形特殊点位结构使其达到最佳的散热传热效果。

6、内部采用独创的复合多层环保高密度材料，具有极强的隔音隔热作用。

7、最佳三角平衡点牢牢地固定在电机底部，使整套系统运行平稳，高可靠性，高稳定性。

8、仪器用于地表水、地下水、废水的户外现场水质离心处理。

9、转速0-2500r/min，最大容量4*300ml

10、电源：AC 220V 50Hz

11、相对离心力1221xg

12、时间设置：1min-99min

13、转速精度：±20r/min

14、能够在野外，没有交流电源的情况下正常工作。

15、仪器不需要额外添加任何配件配置，即可开展以上工作并达到以上功能、性能及技术指标要求。

16、基本配置：主机1台，4个离心瓶，电源线和说明书。

17、噪音：≤56 dB

- 技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，用户方方可签字验收。

- 每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。