- 15、实验室叶绿素荧光测定仪

- 1.主机配置及配件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 荧光叶绿素测定仪 | 标准配置 | 1 |
| 配件 | 微量移液器 | 100-1000uL | 1支 |
|  | 石英荧光比色皿四通光 | 10mm方型/2支 | 1盒 |
|  | 擦镜纸 | \ | 1本 |
|  | 样品瓶 | 10mL | 3个 |
|  | 打印纸 | 热敏打印纸 | 1卷 |
|  | 触屏笔 | \ | 1支 |

- 2.技术参数：

  - 2.1.测量项目：叶绿素

  - 2.2.测量范围：叶绿素（0.01-500μg/L）

  - ▲2.3.检测准确度：≤5%

  - ▲2.4.分辨率：叶绿素：0.01 μg/L

  - 2.5.测量时间: ≤20秒

  - 2.6.屏幕显示：≥8英寸高清触摸显示屏

  - 2.7.操作界面：全中文显示

  - 2.8.具有指示灯带；

  - ■2.9.检测器：荧光检测器

  - 2.10.样品管：专用10mm方型测试管

  - 2.11.仪器内置倒计时模块，检测过程中可根据实际需要随时调整倒计时的时长

  - ■2.12.打印：内置热敏打印机

  - 2.13.存储：≥150万组数据，可实时查看

  - 2.14.数据传输：USB接口

  - 2.15.使用环境：温度:（5-40）℃，湿度：相对湿度≤85%RH（无冷凝）

  - 2.16.具有数据合理性判断功能，用户可自设检测限值，超过限值会出现红色提示，若在设定限值内则显示绿色

- 3.技术服务及售后服务：

- 3.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★3.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★3.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 3.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。