- 便携式多参数水质测定仪（水温、PH、电导率、溶解氧）

1、用途

可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。可测参数有pH、电导率、TDS、DO；可在分析仪之间调换已校准的电极，可以现场使用，自动检测标准程序和校准提醒。

2、便携式多参数分析仪

2.1 工作条件

2.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式（1）内部的可充电锂离子电池;（2）外置的 Class II USB 电源适配器。

2.2技术性能指标

2.2.1 语言：提供多国语言，其中包括中文

■2.2.2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、TDS总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

2.2.3 数据内存：不少于 10,000 组数据

2.2.4 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。

2.2.5 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

2.2.6 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

2.2.7外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）

3、电极技术性能指标

3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

■3.2 pH电极

量程：  0～14（标准凝胶电极）

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

pH电极0.02

3.4 电导率电极

电导率：

量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）

盐度：

量程：0～42g/kg或‰

分辨率：0.01ppt

总溶解性固体：

量程：0.0～50.0g/L

分辨率：0.1 mg/L

■3.5 溶解氧

量程:  0.01–20.0 mg/L

0–200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

4、仪器配置（HQ2200便携式多参数分析仪+电极）

（1）标准型凝胶pH电极, 1米电缆；

（2）标准型电导电极,1  1米电缆;

（3）标准溶解氧型电极, 1米电缆;

其他配件：

（1）系列pH电极校准标准液、电导率电极校准标准液、溶解氧荧光帽等

（2）USB适配器及电源