- 31、多联不锈钢溶液过滤器

- 1.仪器配置

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 隔膜真空泵（防腐型&截流瓶） | 含电源线等 | 1 |
| 配件 | 全不锈钢六联过滤器 | / | 1 |
| 配件 | ≥2L集液瓶 | / | 1 |
| 配件 | 微孔滤膜（φ50mm 0.45μm MCE） | / | 500片 |

- 2.设备功能及要求

广泛应用与化学分析、环境检测、水质分析、科学研究等。该产品可同时检测三个或者六个样品，灵敏度高，且操作简单；可根据操作者需要，选择不同材质滤膜，对不同样品进行过滤，如样品中悬浮物，细菌微粒，适合与实验室过滤工作。

- 3.技术参数

  - 3.1.真空泵：

    - ▲3.1.1.抽气速度（L/min）：60；

    - 3.1.2.极限压力：≥0.08MPa;

    - 3.1.3.电压：220V,50Hz；

    - 3.1.4.额定功率：160W；

    - 3.1.5.正压力：≥30psi；

    - 3.1.6.工作环境温度（℃）：7-40；

    - 3.1.7.泵头数量：2；

    - 3.1.8.泵体温度（℃）：≤55

  - 3.2.全不锈钢六连过滤器：

    - ▲3.2.1.规格：六联；

    - 3.2.2.滤杯：不锈钢304；

    - 3.2.3.阀门：不锈钢；

    - 3.2.4.筛板：不锈钢304（100μm）

    - 3.2.5.连接方式：不锈钢胶塞式；

    - 3.2.6.支架：不锈钢304。

  - 3.3.微孔滤膜

    - 3.3.1.滤膜材质：水系膜(标配)（需要其他材质采购时选择）

    - 3.3.2.滤膜孔径： 0.45μm（标配）（需要其他规格采购时选择）

    - 3.3.3.滤膜直径：Φ47-Φ50（mm）

  - 3.4.集液瓶容量：3000ml

#### 4.技术服务及售后服务

- 4.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★4.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，用户方方可签字验收。

- 4.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 4.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。